Principio di funzionamento

L’aria viene aspirata attraverso un filtro e passa attraverso la valvola di modulazione, che regola la portata in funzione della richiesta.

L’aria entra in una camera di compressione costituita da statore e rotore, quest’ultimo è posto eccentricamente al primo.

Nel rotore sono inserite (in apposite scanalature) delle palette mobili, che a causa della forza centrifuga di rotazione del rotore, scorrendo, creano dei settori variabile dove l’aria viene compressa al diminuire del volume.

Le palette, mantenute a contatto con la parete dello statore per la forza centrifuga, scorrono su di un sottilissimo film d’olio che riduce l’usura e mantiene la perfetta tenuta dell’aria compressa.

Separazione Aria/Olio

Il sistema di separazione dell’olio dalla’ aria, a tre stadi, garantisce un residuo dell’olio nell’aria compressa inferiore a 3 ppm. Questo sistema consente un bassissimo consumo d’olio e una vita più lunga dei filtri a coalescenza di separazione aria/olio.

Nessuna manutenzione (non ci sono cuscinetti)

La mancanza di spinte assiali nei compressori a palette Mattei permette l’assenza di cuscinetti reggispinta, al contrario di quanto avviene in altri compressori. Pertanto nei compressori Mattei gli intervalli di manutenzione risultano molto lunghi e poco costosi.

Accoppiamento diretto

Il motore elettrico, che gira a una velocità di soli 1500 giri/min, è direttamente accoppiato al compressore tramite giunto elastico. L’accoppiamento diretto determina un sensibile risparmio energetico in quanto non ci sono perdite dovute alla presenza di ingranaggi o cinghie trapezoidali.

Flusso d’aria e raffreddamento

Un flusso d’aria prodotto dalla ventola assiale, calettata sulla seconda sporgenza d’albero del motore elettrico, provvede a lambire opportunamente i radiatori in alluminio raffreddando l’aria e l’olio.

Controllo automatico della portata

I compressori Mattei della serie AC 500 sono dotati della valvola di aspirazione proporzionale modulante che permette un’erogazione dell’aria a pressione costante e la possibilità di lavorare anche in assenza di serbatoio. Con questa regolazione la portata d’aria si adatta automaticamente alla richiesta di aria della rete a cui è collegato.

Marcia pieno carico/marcia a vuoto

Con questa modalità il compressore mantiene la pressione della rete tra i due valori di pressione minima e massima di taratura del pressostato. Nel caso in cui si verifichino variazioni della richiesta d’aria il compressore può marciare a vuoto o arrestarsi e riavviarsi automaticamente. Questa procedura consente una significativa riduzione del consumo di energia assorbita.

Combinato pieno carico/marcia a vuoto - modulazione

Questa regolazione consente ai compressori Mattei di modulare la portata valori di taratura del pressostato. Una diminuzione della richiesta dell’aria determina, inoltre, la marcia a vuoto del compressore e il successivo arresto, con evidenti risparmi energetici.

Pannello gestione e controllo a microprocessore

MicroC è un dispositivo programmabile per il controllo del compressore, in grado di adattarne il funzionamento alle esigenze specifiche della rete d’aria in cui è collegato. Dispone di vari livelli di programmazione e di particolari possibilità di controllo ed analisi del funzionamento e delle anomalie. I livelli avanzati di programmazione ed analisi sono protetti da codici digitali in modo da prevenire involontarie manomissioni. MicroC dispone di una memoria che mantiene nel tempo le impostazioni ed i dati sul funzionamento, anche in assenza di alimentazione elettrica.

I compressori rotativi a palette MATTEI della serie AC 500, con potenze installate da 4 a 15 kW, sono la soluzione ideale per il fabbisogno di aria compressa della piccola e media industria.

Disponibili in quattro diversi allestimenti, sono completi di controllo automatico della portata a pressione costante e refrigerazione finale.

Le versioni ACS e ACS PLUS sono assemblate con serbatoio da 270 litri, complete di Kit separatore di condensa. La versione PLUS è completa di essiccatore a refrigerazione con gas ecologico R134a ed è fornita pronta all’uso.